Проект 
Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

«Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации»

План природоохранных мероприятий и охраны социальной среды

по подпроекту:

«Реконструкция водопроводных сетей города Дзержинска»

2021 год

Содержание

| 1 | Организация строительства | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 4 |
| 3 | Социальные аспекты реализации проекта | 5 |
| 3.1 | Социальные последствия реализации проекта | 5 |
| 3.2 | Обзор «Основ экологической и социальной деятельности» НБР | 5 |
| 3.3 | Выводы | 5 |
| 4 | План экологического и социального управления | 7 |
| 4.1 | Мероприятия по минимизации воздействия и мониторинг выполнения Плана экологического и социального управления | 7 |
| 4.2 | Обязанности и институциональные механизмы | 15 |
| 4.3 | Отчетность о соблюдении защитных положений | 16 |
| 4.4 | Механизмы подачи и рассмотрения жалоб | 16 |
| 4.5 | Раскрытие информации | 16 |

# 1. Организация строительства

Раздел «Организация строительства»разработан в составе общей пояснительной записки рабочих проектовна реконструкцию водопроводных сетей города Дзержинска.

Раздел выполнен в соответствии с техническим заданием на проектирование и техническими условиями на реконструкцию водопроводных сетей, с учетом современных нормативных требований.

Раздел «Организация строительства»содержит в себе:

- Характеристику района по месту расположения объектов капитального строительства и условий строительства объектов;

- Оценку развитости транспортной инфраструктуры района строительства;

- Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность производства работ;

- Сведения о методах проведения работ на строительной площадке;

- Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ;

- Обоснование принятой продолжительности строительства;

- Календарный план строительства объектов;

- Ведомость потребности в основных строительных машинах и механизмах;

- Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах

- Обоснование потребности строительства в кадрах;

- Описание проектных решений и перечень мероприятий по охране труда;

- Описание инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.

- Описание мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Общая пояснительная записка размещена на сайте ОАО «Дзержинский Водоканал» (http://dvk-dzr.ru/).

2. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» разработан в составе проектной документации по объекту «Реконструкция водопроводных сетей города Дзержинска».

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» разработан в соответствии с требованиями действующего природоохранногозаконодательства РФ и нормативной технической документации.

Раздел проектной документации «Мероприятия по охране окружающей среды» включает в себя:

- Введение;

- Общие сведения;

- Краткие сведения о проектируемом объекте;

- Охрана и рациональное использование земель;

  - Краткая характеристика земель района расположения объекта;

  - Охрана земель от воздействия объекта;

  - Мероприятия по рекультивации почвенного покрова;

- Охрана воздушного бассейна района расположенияобъекта;

  - Характеристика уровня загрязнения атмосферноговоздуха в районе расположения объекта;

  - Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников выброса загрязняющих веществ;

  - Мероприятия по уменьшению выбросов веществ в атмосферу;

  - Мероприятия по регулированиюзагрязняющих веществ при НМУ;

  - Загрязнение атмосферного воздуха при строительстве объекта;

  - Мероприятие по снижению шумового воздействия в период строительства;

  - Санитарно­защитная полоса;

  - Мероприятия по рациональному использованию иохране вод и водных биоресурсов;

- Охрана поверхностных вод и подземных вод отистощения и загрязнения;

  - Водопотребление и водоотведение в периодстроительства проектируемого объекта;

  - Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения;

  - Организация отведения поверхностного стока;

- Виды и количество отходов в период строительства;

- Эколого­экономическая эффективность строительства объекта;

- Общие выводы.

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» размещен на сайте ОАО «Дзержинский Водоканал» (http://dvk-dzr.ru/).

3. Социальные аспекты реализации проекта

3.1 Социальные последствия реализации проекта

Площадка, отведенная для строительства участка №16 водопроводных сетей по подпроекту «Реконструкция участка №16 водопроводных сетей города Дзержинска», располагается по адресу: от пр. Ленина, д. 105 (ВК - 130 – 24а) до ул. Ленинского Комсомола (ПВОС) и до ул. Самохвалова, 6 Г (ПНС). Земельный участок общей площадью 54 643 кв. м поставлен на кадастровый учет с кадастровым номером 52:21:0000000:5225, расположенный по адресу: РФ, Нижегородская обл., г.о.г. Дзержинск, в районе пр. Ленинского Комсомола, ул. Самохвалова и пр. Ленина. В настоящее время Администрация города Дзержинска занимается оформлением земельного участка для производства строительно-монтажных работ в бессрочное пользование.

Полоса земли, отводимая под строительство водопровода, выделяется в краткосрочное пользование (на время строительства) и представляет собой территорию вдоль трассы водовода, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченную условными линиями, проведенными параллельно осям трубопровода.

Полоса отвода проходит по частично застроенной площадке с интенсивным движением транспорта, с развитой сетью подземных и наземных коммуникаций, автомобильных дорог.

Для строительства водопровода не требуется снос зданий и сооружений, переселение людей, перенос инженерных коммуникаций.

Ширина полосы отвода на период строительства водопровода принята по расчету и составляет 5,0 м по обе стороны от оси трубопровода.

При реализации данного мероприятия не будут затронуты интересы третьих лиц и работы будут выполнены исключительно в границах существующих земельныхотводов.

3.2.	Обзор «Основ экологической и социальной деятельности» НБР

Цель «Основ экологической и социальной деятельности» НБР состоит в том, чтобы обеспечить: 1) управление экологическими и социальными рисками и воздействиями в рамках проектов; 2) управление операционными и репутационными рисками НБР и его заинтересованных сторон; 3) включение экологических и социальных вопросов в процессы принятия решений всех сторон; 4) применение лучшей мировой экологической и социальной практики в своей деятельности с целью укрепления национальных систем.  Политика НБР также призвана обеспечить экологическую и социальную эффективность и устойчивость проектов, обеспечить заказчикам возможность выявлять по проектам НБР экологические и социальные риски и воздействия и управлять ими, повысить эффективность процесса развития с целью улучшения результатов на местах и укрепления сотрудничества по экологическим и социальным вопросам с партнерами по развитию.

Основные принципы и намерения, на которых базируются «Основы экологической и социальной деятельности» НБР, стандарты и процедуры, а также соответствующие регламенты изложены на сайте НРБ (www.ndb.int/wp-content/uploads/2017/02/ndb-environment-social-framework-20160330.pdf).

3.3 Выводы

В рамках проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации» соблюдаются положения «Основ экологической и социальной деятельности» НБР.

По объектуреконструкция участка №16 водопроводных сетей города Дзержинска, были проведены все необходимые процедуры, связанные с информированием населения г. Дзержинска:

–	публикации на сайте http://dvk-dzr.ru/и в социальных сетях.

Реконструкция Участка №16 водопроводных сетей запроектирована для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Дзержинска.

В соответствии с и.7.4 СП 31.13330.2012 реконструируемые сети, служащие для подачи воды в город с количеством жителей более 50 тысяч человек, относятся к первой категории надежности.

Общая протяженность проектируемого водопровода (Участок №16) - 6913,5 м.

Водопровод запроектирован из труб полиэтиленовых диаметром 900x53,5 (прокладка в одну нитку), с маркировкой «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. В местах пересечений прокладываемого водовода с существующими дорогами и коммуникациями водопровод заключается в футляр из полиэтиленовых труб.

Проектом предусматривается осуществление реконструкции системы водоснабжения, в следующем составе:

- строительство и реконструкция Участка №16 водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 900мм, в том числе устройство железобетонных колодцев и камер;

- демонтаж канализационного коллектора Д600 на Участке №16 от пр. Ленина до ул. Самохвалова, д.6 г.

Мероприятия, проведенные в ходе реализация проекта, позволят обеспечитьбесперебойную поставкукачественной питьевой воды населению города Дзержинска.

4. План экологического и социального управления

План экологического и социального управления объединяет все необходимые мероприятия, разработанные в проектной документации, по минимизации экологических и социальных рисков.

План экологического и социального управления (ПЭСУ), является обязательным документом, который заказчик, подрядчики и субподрядчики обязаны соблюдать в ходе реализации проекта. ПЭСУ состоит из комплекса мер по смягчению воздействия, мониторингу и институциональной ответственности, которые будут предприняты в ходе реализации и эксплуатации для устранения отрицательных экологических и социальных воздействий, их компенсации, или снижения до приемлемого уровня. ПЭСУ описывает меры по смягчению характерных воздействий в результате реконструкции участка №16 водопроводных сетей города Дзержинска, в том числе вопросы охраны труда и техники безопасности, земляных работ, сбора и утилизации твердых и опасных отходов.

4.1. План мониторинга

| Виды деятельности | Потенциальные негативные воздействия | Значимостьивероятность появления | Меры смягчения воздействия | Ответственные за принятие мер | Требования мониторинга | Ответственные за мониторинг | Остаточное воздействие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация строительной площадки | Воздействие на окружающую среду и безопасность | Низкая | Организация строительной площадки строго в соответствии с проектной документацией. | Подрядчик |  | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
| Выполнение работ по реконструкции водопроводных сетей | Воздействие на атмосферный воздух | Низкая | Соблюдение регламента обслуживания и эксплуатации строительной техники. Движение транспорта по установленной схеме. Контроль за точным ведением технологического процесса работ. Расчет платы за выбросы. | Подрядчик | Контроль состояния и режима использования строительной техники и оборудования. Применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной аппаратурой, соответствующих ГОСТам. Запрет на использование нестандартных красок и других материалов. Организация мойки колес для выезжающего автотранспорта. Заправка машин и механизмов горюче-смазочными материалами с помощью ручных насосов через раздаточные пистолеты. Внесение платы за выбросы в атмосферный воздух. | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | - Мероприятия по снижению шума | Низкая | Соблюдение графика производства строительно-монтажных работ. Контроль за работой строительной техники. Ооптимальное расположение оборудования с наибольшим расстоянием от ближайшей жилой застройки. | Подрядчик | Контроль состояния и режима использования строительной техники и оборудования. Запрет на выполнение наиболее шумных работ в ночное время с 23-00 до 7-00 часов. Применение строительной техники и оборудования с шумовыми характеристиками не выше, чем предусмотренные в проекте. Использование технически исправной строительной техники и автомашин, оснащенных средствами для снижения шума. | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Воздействие на поверхностные и подземные воды | Низкая | Водоснабжение строительной площадки предусматривается привозной водой. Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков в период строительства осуществляется в накопительную емкость и далее в городские сети канализации. | Подрядчик | Заключение договоров на водоснабжение и водоотведение со специализированными организациями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности. Отведение поверхностного стока с территории в дождеприемники и существующую сеть ливневой канализации. Вертикальная планировка асфальтированных проездов, площадок, асфальтобетонного покрытия тротуаров с учётом сбора поверхностных вод. Своевременное снабжение объекта необходимыми водными ресурсами. Своевременное обслуживание туалетных кабин. Своевременный вывоз загрязненного грунта. | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Обращение с отходами | Низкая | Разработка и выполнение Программы производственного экологического контроля (ПЭК) на период реконструкции. Заключение договоров на транспортировку и размещение отходов. Расчет и внесение платы за размещение отходов. | Подрядчик | Раздельный сбор отходов, рациональное использование материалов. Организация мест временного хранения для бытовых отходов и строительных отходов - контейнеров на специально отведённых площадках. Своевременный вывоз отходов на лицензированные предприятия по переработке и размещению отходов. Внесение платы за негативное воздействие. | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова | Низкая | Отведение поверхностного стока с территории в дождеприемники и существующую сеть ливневой канализации. При возникновении аварийных ситуаций, в частности проливов нефтепродуктов (ГСМ) необходимо предусмотреть сбор нефтепродуктов с помощью опилок иличистого песка с последующим сбором и вывозом на захоронение/утилизацию лицензированной организацией. Организации, представляющие машины и механизмы для строительства обязаны осуществлять сбор отработанных и заменяемых масел с последующей отправкой их на регенерацию. При производстве работ по прокладке инженерных сетей устраиваются временные дороги из железобетонных плит. Стоянки техники организуются на специально отведённых площадках с защитным покрытием. Вертикальная планировка асфальтированных проездов, площадок, асфальтобетонного покрытия тротуаров с учётом сбора поверхностных вод. | Подрядчик | Восстановление нарушенных земель | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания. | Низкая | Запрещается проезд машин и механизмов ближе 1 м от крон деревьев, не попадающих под вырубку. Разработку траншей при прокладке инженерных коммуникаций производить не менее 2м до оси ствола дерева и не менее 1м до оси ствола кустарника. Не складировать стройматериалы и не устраивать стоянки машин и автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м от деревьев и кустарников; работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой системы. Получение необходимой разрешительной документации, в случае необходимости проведения вырубки зеленых насаждений, в ходе проведения строительных работ. | Подрядчик | Восстановление поврежденных зеленых насаждений. Компенсация за вырубку зеленых насаждений. | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Мероприятия по охране труда и промышленной безопасности | Низкая | Инструктаж по технике безопасности. Соблюдение требований техники безопасности. Запрещение использования асбестосодержащих материалов. Использование материалов с гигиеническими сертификатами и др. | Подрядчик | Ежедневный инструктаж и ведение журналов по технике безопасности. Наличиеиндивидуальных средств защиты. Наличие ограждений при производстве траншейных работ. Использование исправного оборудования. Наличие гигиенических сертификатов используемых материалов и оборудования. | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |
|  | Противопожарные требования при производстве строительных работ | Высокая | Строгое соблюдение требований «Правила противопожарного режима (ППР) в Российской Федерации» от 31.05.2012 г. | Подрядчик | Наличие средств пожаротушения, организация свободного проезда для пожарных автомобилей и пр. | Подрядчик Органы надзора и контроля Заказчик/строительный контроль | Незначимое |

4.2. Обязанности и институциональные механизмы

Реконструкция участка 16 водопроводных сетей города Дзержинска являетсяподпроектом проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации», который осуществляется под общим руководством Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России). Минстрой России по Договору поручения делегировало Группе реализации проекта (ГРП) полномочия по текущей реализации подпроекта. ГРП – Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП СПб) - отвечает за текущую реализацию проекта, а также мониторинг и соблюдение требований Нового банка развития. ГРП будет обеспечивать участие заинтересованных сторон на различных стадиях выполнения Проекта.

ГРП будет также обеспечивать адекватное информирование участников реализации проекта по соответствующим вопросам, связанным с окружающей и социальной средой. ГРП будет работать в тесном контакте с исполнителями подпроекта в г. Дзержинск, подрядчиками и консультировать по вопросам применения политик Нового банка развития.

Заказчиком проекта являетсяМинстрой России, который назначит координатора (руководителя) проекта. Руководитель проекта будет отвечать за сотрудничество с ГРП в рамках реализации объекта. Мониторинг соответствия защитным мерам должен соответствовать стандартной политике Банка.

План мониторинга является неотъемлемой частью ПЭСУ и обязателен к исполнению всеми участниками проекта. Руководитель проекта будет ответственен за мониторинг соответствия всех мероприятий, финансируемых проектом, социальным и экологическим защитным положениям Нового банка развития, применимыми к проекту, а также требованиям национального законодательства. Экологический мониторинг работ будет проводиться согласно плану, представленному в настоящем документе. Руководитель проекта будет выполнять эту задачу в рамках действующего законодательства, используя свои внутренние силы. Часть функций мониторинга будут выполнять уполномоченные государственные органы. Экологический и социальный мониторинг подразумевает регулярный надзор за реализацией всех организационных и технических мероприятий, выполняемых подрядчиками за счет финансирования проекта, и отслеживание выполнения ПЭСУ.

Соблюдение ПЭСУ обязательно для всех подрядчиков, субподрядчиков и бенефициаров проекта.

Подрядчики строительных работ должны иметь специальных сотрудников, ответственных за выполнение ПЭСУ в ходе строительства. ПЭСУ будут включены в тендерную документацию на выполнение работ, что обяжет подрядчиков включать необходимые защитные мероприятия в планы и сметы по выполнению работ. Выполнение мероприятий будет должным образом контролироваться.

4.3. Отчетность о соблюдении защитных положений

Подрядчик, в соответствии с Контрактом на строительство, в составе ежемесячного отчета Консультанту, осуществляющему строительный контроль, о выполнении работ на объекте, в том числе составляет отчет по разделу «Охрана окружающей среды и социальной сферы».

Консультант, выполняя функцию строительного контроля, регулярно проверяет выполнение на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы, отражает это в своем ежемесячном отчете, в его техническом разделе.

Ежемесячные отчеты Подрядчика, как и Консультанта по строительному контролю, состоят из следующих позиций:

- Разработка природоохранной документации, в том числе в области обращения со строительными отходами и пр. Получение разрешений и согласований в установленном порядке (при необходимости)

- Перечень выполняемых мероприятий в области охраны окружающей и социальной среды в соответствии с текущими выполняемыми работами на строительной площадке

- Мониторинг выполнения мероприятий в области охраны окружающей и социальной среды: наличие/отсутствие нарушений, жалоб от населения, отчет об устранении выявленных нарушений

- Данные о проводимых проверках Ростехнадзора и других органах контроля и надзора.

Главный специалист-эколог ГРП осуществляет координацию/контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы и направляет отчет в Банк в составе полугодового отчета по реализации контракта.

4.4. Механизмы подачи и рассмотрения жалоб

На момент утверждения проектной документации исполнителем проекта в г. Дзержинскеобеспечено информирование населения о предстоящей реализации проекта. Существуют механизмы, позволяющие затрагиваемым лицам представить жалобы в отношении всех аспектов реализации проекта. Порядок подачи и рассмотрения жалоб должен быть простым и не занимать много сил и времени у лица, подающего жалобу.

ФИСП, региональные и муниципальные органы управления должны предпринимать упреждающие шаги по минимизации потенциальных споров. Решения по жалобам, касающимся реализации проекта должны рассматриваться соответствующими властями совместно с ФИСП, которые будут информировать население относительно направления их жалоб, регистрировать полученные жалобы, а также результаты их рассмотрения.

4.5. Раскрытие информации

Раскрытие информации по экологическим и социальным аспектам реализации проектапредусматривает:

- публикация на сайте;

Данный документ был опубликован на сайте ОАО «Дзержинский Водоканал» (http://dvk-dzr.ru/).

Заинтересованным сторонам, населению была представлена информация по технической части предстоящего проекта, а также информация о возможных социально-экологических воздействиях в ходе проведения реконструкции участка 16 водопроводных сетей города Дзержинска.

Бенефициарам проекта была представлена полная информация о механизмах подачи и рассмотрения жалоб, критериях правомочности для подачи обращений, процедуре обращений (где, когда и каким образом), сроках получения ответа на обращения, а также принципе конфиденциальности и праве подавать анонимные обращения.